Практическое занятие №1 Аппаратные компоненты и их характеристики: основные характеристики процессоров, памяти, накопителей, видеокарт, их влияние на производительность. Программное обеспечение и методы анализа конфигурации. Средства производительности и компьютерного программного обеспечения.

Цель занятия:

Изучить основные аппаратные компоненты компьютера и их характеристики, понять влияние этих характеристик на производительность системы, а также познакомиться с программными средствами для анализа конфигурации и оценки производительности.

Задачи:

- Ознакомиться с основными характеристиками процессоров, оперативной памяти, накопителей и видеокарт.

- Понять, как эти характеристики влияют на общую производительность компьютера.

- Изучить программное обеспечение и методы для анализа аппаратной конфигурации.

- Научиться использовать средства оценки производительности компьютерных систем.

План занятия:

- Введение в тему. Краткий обзор аппаратных компонентов компьютера.

- Основные характеристики процессоров: тактовая частота, количество ядер, кэш-память.

- Характеристики оперативной памяти: типы, объем, частота.

- Характеристики накопителей: HDD, SSD, их скорость и влияние на производительность.

- Видеокарты: основные параметры, влияние на производительность графики и систем в целом.

- Обзор программного обеспечения для анализа конфигурации (например, CPU-Z, Speccy).

- Практическая работа: использование программ для диагностики аппаратных компонентов и замер производительности. Написание собственной программы на языке Python.

- Итоги занятия, вопросы и ответы.

Теоретический блок

Аппаратные компоненты компьютера и их характеристики

- Процессор (CPU) — центральный вычислительный элемент системы. Основные характеристики:

  - Тактовая частота — количество операций в секунду, измеряется в ГГц. Чем выше частота, тем быстрее процессор.

  - Количество ядер — параллельные вычислительные блоки внутри процессора. Большое количество ядер улучшает многозадачность.

  - Кэш-память — быстрая память процессора, сокращает время доступа к часто используемым данным.

- Оперативная память (RAM) — временное хранилище данных и программ во время работы. Основные параметры:

  - Объем памяти — количество доступной оперативной памяти, влияет на способность системы работать с большими объемами данных.

  - Тип и частота памяти — DDR3, DDR4 и др., частота влияет на скорость передачи данных.

- Накопители данных — устройства для постоянного хранения информации.

  - HDD (жесткий диск) — механический накопитель с большим объемом, но сравнительно медленный.

  - SSD (твердотельный накопитель) — быстрый накопитель без движущихся частей, значительно ускоряет загрузку и работу системы.

- Видеокарта (GPU) — отвечает за обработку графики и видео. Основные характеристики:

  - Объем видеопамяти — влияет на возможности обработки графики.

  - Число вычислительных ядер и частота — определяют производительность в играх и графических приложениях.

Программное обеспечение для анализа конфигурации помогает определить текущие характеристики оборудования и выявить узкие места системы, что важно для оптимизации производительности.

Практический блок

1. Запуск программ

- В папке с заданием установите все 4 программы (AIDA64, Speccy, CPU-Z, GPU-Z).

- Запустите каждую программу и ознакомьтесь с интерфейсом.

2. Анализ процессора (CPU)

- Запустите CPU-Z:

  - Просмотрите вкладку CPU — запишите модель, количество ядер, тактовую частоту, кэш-память.

  - Во вкладке Clocks обратите внимание на текущую и максимальную частоту.

- Запустите AIDA64 и откройте раздел Процессор для сравнения данных.

3. Анализ оперативной памяти (RAM)

- В CPU-Z перейдите на вкладку Memory — посмотрите тип, объем, частоту и тайминги памяти.

- В Speccy откройте раздел RAM — проверьте аналогичные параметры и сравните с CPU-Z.

- В AIDA64 — раздел Память — подтвердите полученные данные.

4. Анализ накопителей (HDD/SSD)

- В Speccy перейдите в раздел Storage — изучите список накопителей, их тип, объем, температуру и состояние SMART.

- В AIDA64 найдите раздел Диски — проверьте параметры и скорость накопителей.

5. Анализ видеокарты (GPU)

- Запустите GPU-Z:

  - Запишите модель видеокарты, объем видеопамяти, частоту ядра и памяти, температуру.

- В Speccy — раздел Graphics — проверьте основные характеристики видеокарты.

- В AIDA64 — раздел Видео — сравните полученные данные.

6. Определение узких мест и производительности

- Используя AIDA64, запустите встроенные тесты производительности CPU и памяти (если есть). Запишите результаты.

- Оцените, какой компонент может ограничивать производительность (например, низкая частота CPU или медленный HDD).

7. Итоговое задание

- Сформируйте краткий отчёт (в виде таблицы) с основными характеристиками вашего ПК.

- Сделайте вывод о том, какие аппаратные компоненты наиболее влияют на производительность в вашей системе.

- Предложите, какие улучшения могли бы повысить производительность.

Пример заполнения таблицы (по условному ПК)

| № | Этап практической работы | Действия пользователя | Используемая программа | Ожидаемые результаты / что фиксировать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и запуск программ | Установил и запустил все программы | Все программы | Все программы открылись, интерфейс понятен |
| 2 | Анализ процессора (CPU) | CPU-Z: Intel Core i5-9400F, 6 ядер, 2.9 ГГц, кэш 9 МБ | CPU-Z, AIDA64 | Intel Core i5-9400F, 6 ядер, 2.9 ГГц, кэш 9 МБ |
| 3 | Анализ оперативной памяти (RAM) | DDR4, 16 ГБ, 2666 МГц, тайминги 16-18-18-36 | CPU-Z, Speccy, AIDA64 | DDR4, 16 ГБ, 2666 МГц, тайминги 16-18-18-36 |
| 4 | Анализ накопителей (HDD/SSD) | SSD 512 ГБ, SMART OK, температура 35 °C | Speccy, AIDA64 | SSD, 512 ГБ, состояние SMART — Хорошее, 35 °C |
| 5 | Анализ видеокарты (GPU) | Nvidia GTX 1660, 6 ГБ VRAM, частота ядра 1530 МГц | GPU-Z, Speccy, AIDA64 | Nvidia GTX 1660, 6 ГБ VRAM, 1530 МГц, температура 45 °C |
| 6 | Тест производительности и выявление узких мест | CPU тест 8500 баллов, узкое место — HDD медленный | AIDA64 | CPU 8500 баллов, HDD — узкое место |
| 7 | Составление отчёта | Основные характеристики указаны, рекомендуют заменить HDD на SSD для ускорения | - | Отчёт составлен, рекомендации даных |

Теперь после этого давайте напишем свое программное обеспечение, которое мы можем использовать для проверки информации о ПК

Для этого нам понадобится Visual Studio Code запустим его и создадим папку с проектом на рабочем столе (после перенесите проект в свою папку на сетевом диске).

Теперь создадим файл с расширением .py и установим нужные нам библиотеки для этого откроем терминал напишем команду для установки.

Команда pip install psutil wmi позволит установить нам библиотеки.

Кратко:

psutil — универсальная библиотека для работы с системными ресурсами.

wmi — Windows-специфичная библиотека для получения детальной информации о железе и устройствах через WMI.

Теперь давайте напишем саму программу. Ниже приведены скриншоты кода.

Кратко о каждой части:

- Импорты:

  - psutil — системная информация (ОЗУ и пр.)

  - platform — инфо об ОС

  - wmi — обращение к Windows Management Instrumentation для подробной аппаратной информации

  - ctypes — вызов Windows API (здесь для получения разрешения экрана)

  - datetime — генерация уникального имени файла отчёта

- Logger: класс для дублирования вывода в консоль и записи в файл — удобно для логов.

- Функции get_...: собирают информацию о каждом типе устройств через WMI и другие средства, выводят в log.

- main(): формирует имя файла, создаёт логгер, вызывает сбор данных, закрывает лог и выводит имя файла отчёта.

Напишите программу протестируйте ее, сравните работу с предыдущими программами и сохранить программу и результаты работы в свою папку на Сетевом диске.

Общие вопросы:

- Какие основные аппаратные компоненты входят в состав компьютера?

- Что такое архитектура процессора и как она влияет на производительность?

- Чем отличается количество ядер процессора от количества потоков?

- Какие параметры оперативной памяти влияют на скорость работы компьютера?

- В чем разница между HDD и SSD? Как тип накопителя влияет на производительность?

- Какие основные характеристики видеокарты необходимо учитывать?

- Как объем видеопамяти влияет на работу с графическими приложениями?

- Какие существуют методы и инструменты для анализа аппаратной конфигурации компьютера?

- Какие программы можно использовать для получения информации о конфигурации ПК?

- Как определить «узкое место» (bottleneck) в аппаратной системе?