Практическая работа

Цель работы

Сформировать умения по графическому моделированию топологий локальных компьютерных сетей средствами векторного рисования текстового процессора MS Word, закрепить знания о функционировании уровней моделей OSI/TCP-IP и принципах предотвращения коллизий в среде передачи данных.

1. Краткий теоретический блок

- Топология сети — это физическая или логическая геометрия размещения узлов и связей между ними:

  - «Общая шина» (Bus): Все ПК подключены к одному общему кабелю. Высокая чувствительность к обрывам.

  - «Звезда» (Star): Все устройства подключены к центральному коммутатору (Switch). Высокая надежность отдельных лучей.

  - «Кольцо» (Ring): Данные передаются последовательно по замкнутому кругу.

  - «Ячеистая» (Mesh): Каждый узел связан со всеми (или со многими) другими. Максимальная отказоустойчивость.

- Сетевые модели:

  - OSI (7 уровней): Физический, Канальный, Сетевой, Транспортный, Сеансовый, Представительский, Прикладной.

  - TCP/IP (4 уровня): Сетевого доступа, Межсетевой, Транспортный, Прикладной.

- Методы доступа к среде:

  - CSMA/CD (Ethernet): Обнаружение коллизий в проводных сетях через прослушивание эфира и jam-сигнал.

  - CSMA/CA (Wi-Fi): Избежание коллизий в радиоэфире через предварительное резервирование кадров (RTS/CTS).

Указания выполняются в редакторе MS Word с использованием встроенных инструментов векторной графики (Вставка ➔ Фигуры / SmartArt / Текстовое поле).

Задание 1. Графическое построение базах топологий (30 минут)

- Создайте новый документ MS Word.

- Используя стандартные фигуранты («Прямоугольник» — для ПК/серверов, «Овал» — для хабов/маршрутизаторов, «Линия/Стрелка» — для кабелей):

  - Нарисуйте схему топологии «Общая шина» (4 ПК, 1 кабель, 2 терминатора на концах).

  - Нарисуйте схему топологии «Звезда» (1 коммутатор в центре, 5 ПК по краям).

  - Нарисуйте схему топологии «Кольцо» (4 ПК, соединенные последовательно по кругу).

- Сгруппируйте элементы каждой схемы (ПКМ ➔ Группировать) для удобства перемещения.

Задание 2. Проектирование комбинированной схемы сети офиса (35 минут)

Спроектируйте схему локальной сети лаборатории колледжа, состоящую из следующих элементов:

- Маршрутизатор (Router) — узел выхода в WAN (Интернет).

- Коммутатор (Switch) — центральное устройство L2.

- Сервер баз данных (Server) и Сетевой принтер (Printer).

- 4 рабочих станции студентов (ПК-01 — ПК-04).

Требования к оформлению схемы:

- Обозначьте типы соединительных кабелей (витая пара UTP Cat 5e — сплошная линия; оптоволокно — пунктирная).

- Подпишите у каждого устройства его сетевые реквизиты в текстовом блоке:

  - Имя устройства (например, ПК-01).

  - IP-адрес (из подсети 192.168.1.0/24, например 192.168.1.10).

  - MAC-адрес (например 00:1A:2B:3C:4D:01).

Задание 3. Анализ сетевого взаимодействия и моделей (15 минут)

Заполните в отчете аналитическую таблицу, сопоставив компоненты вашей схемы из Задания 2 с уровнями моделей OSI и TCP/IP:

| Элемент схемы | Уровень OSI | Уровень TCP/IP | Используемый адрес / Протокол |
| --- | --- | --- | --- |

3. Требования к оформлению отчета

Отчет сдается в формате файла MS Word (.docx).

Структура отчета:

- Титульная шапка (Верхняя часть первой страницы):

  - Наименование учебного заведения.

  - Отчет по практической работе №1.

  - ФИО студента: ________________________

  - Учебная группа: ______________________

  - Дата выполнения: _____________________

- Основная часть:

  - Вставленные схемы топологий (Задание 1 и Задание 2).

  - Заполненая таблица сетевых моделей (Задание 3).

  - Ответы на контрольные вопросы.

Жесткие параметры форматирования:

- Цвет текста: строго черный (Автоматический / RGB 0,0,0).

- Шрифт: Times New Roman.

- Размер шрифта (кегль): 14 pt (в таблицах допускается 12 pt).

- Межстрочный интервал: 1.5.

- Выравнивание текста: по ширине страницы.

- Абзацный отступ (красная строка): 1.25 см.

4. Критерии оценивания

- Оценка «5» (Отлично): все 3 задания выполнены в полном объеме, схемы аккуратны, правильно сгруппированы, IP/MAC-адресация корректна, соблюдены все требования к форматированию отчета (Times New Roman 14 pt, черный цвет), на контрольные вопросы даны развернутые ответы.

- Оценка «4» (Хорошо): Схемы построены, но имеются незначительные ошибки в адресации или мелкие нарушения в форматировании отчета (например, не везде выставлен гарнитур Times New Roman или абзацный отступ).

- Оценка «3» (Удовлетворительно): Выполнено только Задание 1 и часть Задания 2, схемы не сгруппированы, допущены грубые ошибки в сопоставлении уровней OSI, имеются заметные отклонения от правил форматирования.

- Оценка «2» (Неудовлетворительно): Схемы не построены или работа не сдана.

5. Контрольные вопросы для защиты работы

- Вопрос: почему для построения схемы сети важно использовать группировку объектов?

- Вопрос: чем отличается работа коммутатора от маршрутизатора при прохождении пакета на схеме из Задания 2?

- Вопрос: Какой метод доступа (CSMA/CD или CSMA/CA) будет применяться, если мы добавим на схему беспроводную точку доступа Wi-Fi?