Практическая работа №2: Физические среды передачи данных, коммуникационное оборудование и сетевая адресация

Теоретический блок: Сетевые основы

Для глубокого понимания сетевых процессов изучите технические определения через призму простых аналогий:

- MAC-адрес:  Уникальный физический идентификатор устройства.

- Аналогия:  Серийный номер изделия на заводе или номер паспорта гражданина.

- IP-адрес:  Логический адрес узла в сети.

- Аналогия:  Почтовый адрес (город, улица, дом) для доставки корреспонденции.

- Маска подсети (255.255.255.0):  Математический фильтр, отделяющий адрес сети от адреса узла.

- Аналогия:  Забор или граница между «своим двором» (локальная сеть) и «улицей» (внешний мир).

- Основной шлюз (Default Gateway):  Адрес интерфейса роутера, ведущего в другие сети.

- Аналогия:  Входная дверь из вашей квартиры в общий подъезд.

- DNS (Domain Name System):  Служба сопоставления имен (доменов) и IP-адресов.

- Аналогия:  Список контактов в телефоне (нажимаем на «Мама» — телефон набирает цифры номера).

- DHCP:  Протокол автоматической раздачи сетевых настроек.

- Аналогия:  Регистратор в отеле, который выдает ключи от свободных номеров прибывающим гостям.

- Loopback (127.0.0.1):  Интерфейс для обращения устройства к самому себе.

- Аналогия:  Репетиция речи перед зеркалом для проверки, «все ли системы в норме».

- Порты:  Числовые метки для конкретных программных служб.

- Аналогия:  Номера квартир в одном доме (один адрес дома — разные жильцы-сервисы).

Задание №1: Сравнительный анализ аппаратных компонентов

Подраздел 1.1. Кабельные среды

Изучите физические свойства сред передачи данных и заполните таблицу:| Тип среды |Устойчивость к ЭМП | Дистанция (макс.) | Источник сигнала UTP  (Витая пара) | Низкая | до 100 м | Электрический импульс || STP  (Экранированная) | Средняя/Высокая | до 100 м | Электрический импульс || MMF  (Многомод) | Высокая (иммунитет) | до 2 км | Светодиод / Лазер || SMF  (Одномод) | Высокая (иммунитет) | до 40-100 км | Лазер |

Подраздел 1.2. Оборудование

Проведите сравнительный анализ сетевых устройств: Устройство  Уровень OSI  Единица данных (PDU) | Тип адресной таблицы Hub  (Концентратор)| L1 |Бит Отсутствует  Switch  (Коммутатор)  L2 | Кадр (Frame)  Таблица MAC-адресовRouter  (Маршрутизатор)  L3  Пакет (Packet) |Таблица маршрутизации

4. Задание №2: Проектирование и декомпозиция сети

Техническое задание на настройку узла:

- IP-адрес:  192.168.10.15

- Маска подсети:  255.255.255.0

- Основной шлюз:  192.168.10.1

Выполните:

- Декомпозиция:  Укажите адрес сети и номер узла.

Адрес сети:  _________________

Номер узла:  _________________

- Профессиональная нотация:  Запишите данный IP-адрес с маской в формате  CIDR  (например, 192.168.1.1/24).

_________________

- Анализ:  Сможет ли узел открыть сайт google.com, если в настройках  не указан DNS , но указан шлюз? Обоснуйте ответ.

_________________

Задание №3: Диагностика сетевого адаптера в CMD

ИСбор данных:  Введите ipconfig /all. Найдите параметры активного подключения и заполните таблицу: Параметр Значение (данные вашего ПК) Описание адаптераФизический адрес (MAC) IPv4-адрес Маска подсети  Основной шлюз DNS-серверы

- Проверка стека протоколов:  Выполните команду ping 127.0.0.1. Сделайте скриншот.

- Проверка связи с оборудованием:  Выполните команду ping ваш_шлюз. Сделайте скриншот.

- Проверка службы имен:  Выполните команду nslookup google.com. Сделайте скриншот.

6. Требования к оформлению отчета

Отчет должен быть оформлен в редакторе MS Word строго по следующим правилам:

- Титульный лист:  Указать ФИО, группу, номер и тему работы.

- Шрифт:  Times New Roman, 14pt.

- Состав:  Заполненные таблицы разделов 3 и 5, ответы на вопросы раздела 4 и  скриншоты  выполнения всех команд раздела 5.

7. Критерии оценивания и контрольные вопросы

Контрольные вопросы и эталонные ответы:

- Чем отличается коммутатор от маршрутизатора?

- Зачем нужен адрес Loopback?

- Сможет ли узел выйти в интернет без DNS?